Berchtold F. RORDORF

Hellring 9

CH-4125 Riehen

Suisse

Tel    (41) 61 601 9187

Tel    (41) 61 324 8982 (Travail)

Département de la Vienne

Mise hors d'eau du bâtiment sud des communs

du Château d'Epanvilliers

Changement de destination et pose de menuiseries

- Commune de BRUX -

Le Château d'Epanvilliers

-  Décembre 1998 -

SOMMAIRE

| I - Travaux précédents II- Changement de destination du bâtiment II.1 Aménagement intérieur II.2 Critères de sécurité pour pouvoir recevoir du public III Mise hors d'eau complet par la pose de menuiseries III.1 Choix des menuiseries pour le bâtiment sud des communs IV - Historique de la fenêtre à petit-bois V - Répertoire des portes et fenêtres à petit-bois dans les communs des Châteaux, Manoirs et Logis du Poitou - Charentes VI - La fraction de vitrage des ouvertures comme élément de hiérarchie des bâtiments VI.1 Utilisation de matériaux naturels par la réutilisation de menuiseries anciennes VI.2 Conclusions Table 1. Répertoire des portes et fenêtres à petit-carreaux dans les communs des Châteaux et Manoirs du Poitou - Charentes Vienne Charente Table 2 /3. Evaluation des observations sur la menuiserie des bâtiments des communs et maisons rurales | 3 3 3 3 4 4 5 6 7 7 8 9 . 9-10 12-13 14-15 |
| --- | --- |

I -   Travaux précédents

Le bâtiment sud des communs du Château d'Epanvilliers, sinistré par un incendie le 31 décembre 1990, a été sauvé  in-extremis par l'actuel propriétaire du château.  Un nouveau toit a été posé après chaînages et renforts (chaînage sur le mur, contreforts en béton à l'intérieur, chaînage transversal dans la paroi centrale et chaînage par la reconstruction en béton armé et hourdis du plancher de la partie ouest du bâtiment).  Ces travaux sont en cours depuis août 1997, mais ne sont pas achevés (recouvrement du sous-toit avec des tuiles tige de botte avec courants demi-rondes et chapeaux anciens de récupération, permis de construire N° 86 039 97 K0001, du 2 août 1997).  Les menuiseries extérieures étaient stipulées dans cette demande de permis de construire par l’indication de la nature (bois) et de la couleur (naturel ou blanc cassé) de la menuiserie extérieure sans donner plus de détails dans les plans.

II-   Changement de destination du bâtiment

La présente demande de permis de construire contient une demande de changement de destination pour le bâtiment sud des communs, dit la grande galerie. Ce changement d' écuries, remises et granges en Salle de Réception / Salle d'Exposition  est important dans la mesure où le choix des menuiseries extérieures est lié à l'utilisation ultérieure du bâtiment.  La réhabilitation de la salle des communs sud du Château d'Epanvilliers en Salle de Réception, pouvant accueillir environ 150 personnes pour des réceptions de type Banquet, Mariage ... ou manifestations culturelles (concerts, théâtres, expositions..) est inscrite dans la volonté de faire vivre ce Château et d'assurer sa sauvegarde à long terme en créant des revenus.  Il est prévu que la cinquième exposition de la série sur la gravure ancienne du XVIIe au XIXe siècle (1996, 1997, 1998 et 1999) sera présentée dans ce bâtiment en l’an 2000.

II.1   Aménagement intérieur

Concernant l'aménagement intérieur, ce bâtiment contiendra une salle de 215m2 plus une scène de 50m2,  un office de traiteur avec évier,  une entrée avec vestiaire,  4 toilettes dont une pour handicapés et 2 urinoirs,  une pièce de 10 m2 pour entreposer les chaises et tables pliantes,  une pièce technique avec gaine technique, et une salle de réunion de 100 m2 au premier étage de la partie ouest du bâtiment et desservie par deux escaliers situés dans les deux extrémités de cette salle.

II.2   Critères de sécurité pour pouvoir recevoir du public

Tous les aménagements et travaux faits sur ce bâtiment ont été étudiés pour satisfaire les hauts critères de sécurité nécessaires pour pouvoir recevoir du public.  Une charpente KERTO en bois lamellé de longue résistance au feu, ou des armures de béton d'une durée de 30 minutes (60 minutes avec le plafond en plâtre) pour le plancher, en sont des exemples.  Un dossier d'assainissement non-collectif a été préparé par NCA Etudes&Conseils Agriculture et Environnent et déposé à la Marie de Brux (20 novembre

1998).  Un volume de la Fosse Toutes Eaux de 10 m2 et une surface du filtre à sable drainé de 80 m2 sont étudiés pour pouvoir recevoir environs 150 personnes dans cette salle.

III -   Mise hors d'eau complet par la pose de menuiseries

Il est urgent à présent de poser des fenêtres et portes pour protéger la nouvelle toiture,  en premier lieu pour réduire les courants et forces lors des tempêtes qui pourraient arracher cette toiture,  deuxièmement pour réduire l'exposition des plaques à plâtre sous le toit à l'humidité,  troisièmement pour éviter la dégradation due aux oiseaux et autres bêtes.  En tout cas la pose de toutes les menuiseries sera effectuée d'une façon non-intruisive par montages avec de la mousse et des cales en bois.  La pose de chevilles, qui est à long terme toujours une source d'éclatement des pierres sera réduite au minimum.

Toutes les réparations à effectuer sur l'embrasure des fenêtres seront effectuées d'après les conseils donnés dans l'Encyclopédie du Patrimoine de René Dinkel (p. 544 - 552).  Un mélange d'une partie CAEB, d'une partie XHN et de 5 parties sable sera utilisé.  S'agissant du réjointement et du gobetis, et non du dégrossi, du sable ordinaire du commerce sera utilisé à cette fin.

III.1   Choix des menuiseries pour le bâtiment sud des communs

Les arguments de choix sont les suivants:

·	Conserver le caractère rural du bâtiment tout en assurant une utilisation qui contribue à la sauvegarde du château.

·	Assurer une bonne harmonie avec le château et le bâtiment vis-à-vis de la cour.

·	Etre en accord avec l’architecture des bâtiments anciens du même type de dans la région.

·	Utilisation de matériaux naturels,  si possible des matériaux anciens réutilisés.

·	Etre en accord avec la date de construction du bâtiment.

Les deux bâtiments des communs formant cour d'honneur datent de la même période que le logis principal du château (Préfecture de la Région Poitou-Charentes: Arrête N°74 SGAR/97), c'est à dire du début du XVIIIe siècle (fin de l'époque du roi Louis XIV).  Toutes les menuiseries du bâtiment sud ont complètement disparues lors de l'incendie du 31 décembre 1990.

Pour guider dans le choix des menuiseries à poser au bâtiment sud des communs du Château d'Epanvilliers on relève ces phrases clefs de l'oeuvre de G. Doyon et R. Hubrecht (L'Architecture Rurale & Bourgeoise en France, p. 466): "Quand toutes les vitres (d'un même édifice) sont de la même famille, l'unité de l'ensemble se trouve singulièrement favorisée.  Inversement, des vitres dissemblables produisent une impression de discordance."

IV -   Historique de la fenêtre à petit-bois

La fenêtre en croisée de bois fait son apparition à partir du début du XVIIe siècle et c'est dans la première moitié du même siècle que la fenêtre à "châssis de verre" supplante par le moyen des petits bois le plus ancien système à "panneaux de vitres" sous plomb.  L'appui dormant en bois, de même que le jet d'eau,  fait son apparition seulement à partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle (H. Beylier dans Menuiseries de fenêtres, Centre de Recherches sur les Monuments Historiques, Vol 3, XVIIe siècle, 1986).

Au début les petits-bois remplaçant les montages en plomb étaient très minces et encadraient des carrés de verre de petites dimensions.   A partir du début du XVIIIe siècle la fenêtre sans meneau se répand.  Dans les hautes fenêtres, une traverse haute horizontale délimite une imposte fixe ou ouvrante.   (Encyclopédie du Patrimoine, René Dinkel, Paris 1997, p. 745-749).  Le battement, d'abord entre vantaux et meneau, puis entre les deux vantaux sans meneau évolue du battement à chanfrein, de feuillures contre feuillures (battement à pente), à doucines, et en France, à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, à mouton et gueule de loup  (Evolution des fenêtres du XVe au XXe siècle, par les compagnons menuisiers du devoir, Paris 1989).

Les procédés en usage pour fabriquer du verre au XVIIIe siècle incitaient à donner d'assez faibles dimensions aux carreaux vu la minceur du verre.  La technique se perfectionnant, on voit apparaître des verres de plus en plus épais et des carreaux de dimension grandissante entre le XVIIIe siècle et la fin du XIXe siècle.   Le prix des vitres augmentaient toujours d'une façon très forte avec l'épaisseur et la dimension des carreaux.  Au XVIIIe siècle un carreau de grande dimension était un luxe qui était réservé aux demeures d'apparat.  Ce n'est qu'au XXe siècle que la fenêtre à petits carreaux devient plus chère que la fenêtre à simple vitre.

Il est donc naturel de trouver des carreaux plus petits sur la menuiserie des maisons rurales et des communs que sur celle des châteaux de la même époque.  Dans l'Orangerie du Château de Versailles on utilisait vers 1686 des carreaux de 22.5  x 34 cm, et vers la fin du XVIIe siècle dans une maison à Rieux 15.8 x 22 cm,  dans une maison à Saint Malo 16 x 22 cm et dans une maison à Chinon 23.5 x 25 cm (Centre de Recherches sur les Monuments Historiques, Fenêtres et volets, Vol 8,  et Menuiseries de fenêtres, Vol 3, 1986.)

Il faut de toute façon ajouter que les menuiseries extérieures que l'on trouve sur les vieilles demeures datent rarement de la construction lorsque les maisons ont plus d'un siècle (G. Doyon et R. Hubrecht, L'Architecture Rurale & Bourgeoise en France, p. 226.).  Surtout les fenêtres, qui sont plus fragiles que les portes massives, sont rarement antérieures au XIXe siècle.  Pour les châteaux munis de communs il est fréquent que des vieilles menuiseries et serrures du château aient été réutilisées dans les bâtiments des communs.  Il y en a plusieurs exemples à Epanvilliers.  Deux fenêtres en chêne à petit-bois à quatre et à six carreaux étaient adaptées à la dimension des ouvertures par l'addition de petites lattes (aile est de la vieille ferme).  Une porte sans vitres est munie d'une imposte fixe qui était trop haute pour l'ouverture et l'imposte "disparaît" derrière la pierre en haut de l'ouverture (aile droite du château, porte vers l'ouest).

V -    Répertoire des portes et fenêtres à petit-bois dans les communs des Châteaux, Manoirs et Logis du Poitou - Charentes

Une étude de répertoire des menuiseries à croisillon dans les bâtiments des communs à été faite sur du matériel photographique présenté dans l'oeuvre Châteaux, Manoirs et Logis de la Vienne et de la Charente (L'Association Promotion Patrimoine,  Niort 1995 et 1993).  Cette étude a été rendue difficile par le fait que l'attention des clichés ait été orienté vers les bâtiments principaux, qu’une grande partie du matériel ait montré des demeures avec tous volets fermés (Charente) et que les bâtiment des communs aient souvent été pris en longueur.  Les types de fenêtres et portes sont notés dans la table qui suit sans compter chaque ouverture.  La présence d'un certain type de fenêtre ou de porte, par exemple la fenêtre à croisillon à deux battants avec deux fois six carreaux,  a été observée en étudiant les images des bâtiments des communs ou demeures agricoles contenues dans ses oeuvres.  Tous les bâtiments considérés sont d'un intérêt culturel et font partie du patrimoine du Poitou-Charentes. Les bâtiments délabrés, dont les ouvertures sont souvent bouchées avec de simples planches, n’ont pas étés retenus.

La Table 1 résume les observations.  A partir de cette première table la Table 2 a été faite pour les fenêtres et les portes observées.  Cette table montre le nombre de battants et le nombre de rangées de carreaux en largeur (l) et en hauteur (h) pour les parties principales et pour les impostes.  Le nombre de carreaux par battant et le nombre de carreaux pour l'ouverture complète sont calculés.  Pour les portes, le pourcentage de vitrage est aussi indiqué. Le vitrage des impostes est converti en pourcentage de vitrage en comptant une rangée de carreaux au dessus d'une porte pour un vitrage à  25% par rapport à la surface complète du battant de la porte.  Ceci permet de calculer la fraction 0 à  1 de vitrage de chaque ouverture de porte (0 à 100% vitrée).  Le nombre des fenêtres et portes a été répertoirié dans la Table 3 et ces observations ont été présentées graphiquement en fonction du nombre des carreaux dans les ouvertures des fenêtres (Figure 1) et des portes (Figure 2).  Le nombre de cas observés a aussi été dessiné pour le pourcentage de vitrage (en fraction de 0 à 1) des ouvertures des portes.

Il est intéressant de constater que pour les fenêtres, la distribution du nombre des carreaux montre deux maximums: a) pour 6 carreaux correspondant aux fenêtres à deux battants avec 1 x 3 carreaux par battant, et b) pour 24 carreaux qui correspond aux fenêtres à petits carreaux avec deux battants à  2 fois 6 carreaux par battant.  La fenêtre à trois carreaux (a) est typique de la fin du XIXe à la première moitié du XXe siècle.  Elle est décrite par G. Doyon et R. Hubrecht en type  M2  ou M5, des modèles qui sont à condamner selon ses auteurs (G. Doyon et R. Hubrecht, L'Architecture Rurale & Bourgeoise en France, p. 227.).   La fenêtre à 24 carreaux (b), le type A1 sans imposte, est à recommander selon ces mêmes auteurs.

La porte vitrée aux deux tiers avec 3 fois 3 carreaux est courante et apparaît sur neuf bâtiments étudiés (Figure 2). A part ce maximum, la courbe des portes est moins structurée que celle des fenêtres, ce qui est dû au fait que l’on rencontre toutes sortes de combinaisons entre nombre de battants, rangées de carreaux et formes d’impostes pour les ouvertures de porte.  La courbe pour la fréquence de la fraction de vitrage des ouvertures de porte est plus structurée (Figure 3).  D'un coté il y a un maximum pour la porte pleine et d'autre part la courbe montre bien que la plupart des ouvertures de porte sont vitrées de 50 à 70%.  Considérées ensemble les deux courbes montrent que le  vitrage par petits carreaux de 50 à 70% est très courant dans les bâtiments du patrimoine étudiés ici.

VI    La fraction de vitrage des ouvertures comme élément de hiérarchie des bâtiments

La fraction de vitrage est évidement bien supérieure à ce chiffre pour les ouvertures de porte des bâtiments d'apparat du XVIIIe siècle.  Le château français du XVIIIe siècle est un château de lumière et les grandes portes vitrées se confondent avec les grandes fenêtres sans ou avec impostes.  Le Château d'Epanvilliers est un très bel exemple d'un château du siècle de lumière et la fraction de vitrage des ouvertures de porte est supérieure à 0.85 (85%), sauf pour l'entrée principale.  Une rangée sur huit est vitrée dans la partie basse des portes-fenêtres et cette "rangé de bois blanc" sert comme élément esthétique de rapprochement avec les fenêtres.  La porte de balcon est une exception avec deux rangées sur sept en bois qui servent à la mise en valeur du balcon en fer forgé.

L'aile droite fait la transition entre le château et le bâtiment sud des communs.  Il contient des portes à deux battants à 3/4 vitrées avec 2 x 5 carreaux et avec impostes de 2 fois 2 x 2 carreaux.  Ces ouvertures sont donc vitrées à 82% et incorporent un "effet de meneau en bois" ce qui contribue à l'illusion d'une fraction de vitrage nettement moins élevée que celle du bâtiment principal.  Cette hiérarchie est soulignée par une nette diminution du nombre d'ouvertures par rapport au château.  Un calcul montre que la surface de la façade du château, y compris la partie mansardée du toit, est percée à 19.4%.  Pour l'aile sud ce pourcentage diminue à 12.5%.  Le bâtiment sud des communs montre 15% d'ouvertures mais ce chiffre diminue à 11% avec un vitrage à 60% des trois grands percements le plus près du château et à 9.2% pour la menuiserie proposée dans ce projet.

Un vitrage de ces trois ouvertures à 60% et l'introduction de trois portes d'un battant vitré à 1/3 par 3 x 3 carreaux introduira suffisamment d'accents blanc dans la façade du bâtiment sud des communs pour extrapoler la hiérarchie entre le château et l'aile sud du château.  Une répétition de l'élément esthétique des trois premières ouvertures est introduite en soulignant le meneau en bois entre les quatre battants et l'imposte du grand porche.  Ce meneau prolonge la ligne décrite par les trois poutres qui couvrent les ouvertures vers le château.  Le grand porche sera donc fermé avec quatre battants de porte à 50% vitrée avec 2 x 4 carreaux, plus 5 fois 2 x 4 carreaux pour l'imposte. Une fraction moyenne de 0.5 de vitrage à petits carreaux en résulte pour les ouvertures de porte dans la façade nord du bâtiment sud des communs, ce qui est en bon accord avec la courbe de la Figure 3.   Ce fait démontre que le projet est en accord avec la façon courant pour le même type de bâtiment ancien à caractère rural dans la région.

VI.1   Utilisation de matériaux naturels par la réutilisation de menuiseries anciennes

Les fenêtres proviennent d'un bâtiment du fin du XIXe siècle, protégé par les monuments historiques suisses, où les menuiseries ont malheureusement été échangées contre des fenêtres en polymère.  Cette maison était equipée avec des menuiseries à croisillon du XIXe siècle, profiles a, b  et  c, et du début du XXe siècle profiles A,B et C.

Le profil a  des petits bois est proche du profil 12, et le B est proche du profil 4 de fin du XVIIIe siècle décrit par G. Doyon et R. Hubrecht  (Fig. 158, p. 230, G. Doyon et R. Hubrecht, L'Architecture Rurale & Bourgoise en France).   La taille et la proportion des carreaux approchent les 22.5 x 27.5 cm, ce qui est en accord avec la dimension des carreaux courants pour les logis ruraux du fin du XVIIIe.  Cette taille est comparable à celle des carreaux de l'aile sud du château, mais plus petite que celle observée au château.  Les vitres ont une épaisseur de 2 mm et exhibent l'effet de distorsion caractéristique des vieilles vitres.  Le battement entre les deux vantaux est de feuillures contre feuillures (voir profil b, c, A et C) et les fenêtres sont équipées d'un jet d'eau (voir profil C).

VI.2    Conclusions

En utilisant des menuiseries au quadrillage de petit-bois pour restaurer le bâtiment sud des communs et la vieille ferme au sud de ce bâtiment, on assure que toutes les menuiseries de l'ensemble des bâtiments du Château d'Epanvilliers sont de la même famille.  En soutenant la hiérarchie esthétique par rapport au bâtiment principal, en diminuant légèrement la fraction de vitrage et la taille des carreaux, on assure  une unité de l'ensemble tout en conservant l'aspect rural du bâtiment sud de la cour d'honneur ce qui est essentiel pour l'harmonie de l'ensemble.

Table 1.   Répertoire des portes et fenêtres à petit-carreaux dans les communs des 	Châteaux et Manoirs du Poitou - Charentes.

| Vienne page | Nom du Monument | Détails (horizontal x vertical nombre de carreaux) des menuiseries des communs et des maisons rurales |
| --- | --- | --- |
| 32 | Verrerie | Deux battants à 2 x 6 carreaux, quelques portes pleines avec impostes vitrées fixes, tout en blanc. |
| 39 | Les Eaux-Melles | Meneaux en pierre avec impostes à 4 carreaux en haut. |
| 41 | Eterne | Fenêtres du XIXe siècle à deux battants (1 x 4 carreaux), porte deux tiers vitrée, blanc |
| 42 | Pas-de-loup | Fenêtres du XIXe siècle à deux battants (1 x 3 carreaux), porte 50% vitrée, rouge. |
| 45 | Ternay | Fenêtres du XIXe siècle à deux battants (1 x 3 carreaux) avec impostes arrondis, blanc. |
| 47 | Rabâté | Fenêtres du XIXe siècle à deux battants (1 x 2 et 1 x 3 carreaux), une porte vitrée à 2/3 (deux battants à 1 x 3) et une porte vitrée (3 x 4 carreaux), blanc. |
| 47 | Maison rurale de Rudefeu | Fenêtres du XIXe siècle à deux battants (1 x 3 carreaux), une porte vitrée à 2/3 (deux battants à 1 x 3) avec imposte (2 x 1), blanc. |
| 59 | Maison rurale de Baussay | Deux battants à 2 x 4 carreaux, lucarnes à 2 x 2 et fenêtre à meneau 3 x 3 en haut, 2 x 2 en bas. Bois naturel ou blanc délabré. |
| 63 | La Ronde | Fenêtres du XIXe siècle à deux battants (1 x 3 carreaux), portes vitrées à 2/3 (deux battants à 1 x 3), blanc. |
| 72 | Coussay | Deux battants à 2 x 4 carreaux. Bois naturel ou blanc délabré. |
| 76 | Maison rurale de la Chaume | Fenêtres à meneaux 3 x 4 carreaux en bas et 3 x 2 en haut. Porte 50% vitrée à 4 x 3 carreaux, blanc. |
| 77 | La Guerinière (ailes) | Portes fenêtres à deux battants à 3/4 vitrées avec 3 x 8 carreaux, en blanc. Lucarnes 2 x 2 carreaux, blanc. |
| 79 | Haute-Porte | Fenêtre à deux battants avec 1 x 3 carreaux, porte arrondie 50% vitrée avec 3 x 3 carreaux, naturel. |
| 93 | Chézelles (aile) | Porte 50% vitrée à 3x 3 carreaux, naturel |
| 105 | Charrais (aile) | Fenêtre à trois battants à 2 x 3 carreaux et à deux battants à 2 x 3 carreaux, gris. |
| 121 | Saint Martin | Fenêtre à deux battants avec 1 x 3 carreaux, une porte 50% vitrée avec 2 x 2 carreaux et avec imposte (2 x 2), une porte 50% vitrée à deux battants avec 1 x 2 carreaux, blanc. |
| 123 | La Roche-Amenon | Fenêtres du XIXe siècle à deux battants (1 x 3 carreaux), portes vitrées à 2/3 à 1 x 3 carreaux, portes pleines avec impostes (2 x 3 carreaux), blanc. |

| Vienne page | Nom du Monument | Détails (horizontal x vertical nombre de carreaux) des menuiseries des communs et des maisons rurales |
| --- | --- | --- |
| 134 | Scorbé-Clairvaux | Fenêtres à 2 x 3 carreaux et portes arrondies 2/3 vitrées, naturel. |
| 138 | La Tour-Savary | Fenêtres à deux battants à 2 x 3 carreaux et fenêtre à quatre battants à 2 x 3 carreaux, blanc. |
| 163 | Maison rurale du Bas-Portier | Fenêtres à 2 x 3 carreaux, porte pleine, blanc |
| 170 | La Brosse | Fenêtres à deux battants à 2 x 3 carreaux, blanc. |
| 171 | La Merci-Dieu | Fenêtres arrondies à deux battants à 2 x 4 carreaux, blanc. |
| 181 | La Commanderie de Béruges | Fenêtres à deux battants à 1 x 3 carreaux, porte pleine, rouge comme celle du bâtiment principal. |
| 189 | Chèze | Fenêtres à deux battants à 2 x 6 carreaux, et 1 x 4 carreaux, une grande porte pleine, blanc. |
| 191 | Masseuil (aile) | Fenêtres à deux battants à 2 x 6 carreaux, une porte vitrée à 2/3 (deux battants à 2 x 4) avec imposte (4 x 1), une porte pleine avec imposte à 4 x 3 carreaux, blanc. |
| 195 | Curzay-sur-Vonne | Fenêtres à deux battants à 2 x 6 carreaux avec imposte de 4 x 2 carreaux, blanc. Voir Relais&Châteaux p.93. |
| 197 | La Niortière (aile) | Fenêtres à deux battants 1 x 3 carreaux. Porte-fenêtres 2 /3 vitrées à trois battants à 3 x 5 carreaux avec impostes à trois fois 1 x 3 carreaux. Une grande porte vitrée à lamelles vitrées. De l'autre coté une porte vitrée à 2/3 avec 3 x 6 carreaux, blanc. |
| 200 | Marconnay | Fenêtres vers la cour intérieure avec battants à 2 x 6 carreaux, et à 2 x 3 carreaux vers les douves, et des petites fenêtres pleines, le tout en blanc. |
| 203 | La Cour | Fenêtres à deux battants 2 x 5 carreaux, à 2 x 2 carreaux, porte-fenêtres 2 /3 vitrées et portes pleines, avec ou sans impostes (4 x 2 carreaux), blanc |
| 214 | La Carrelière | Fenêtre à trois battants (troix fois 2 x 6 carreaux) sur le bâtiment principal, blanc. |
| 216 | Goupillon (aile) | Fenêtres à deux battants à 2 x 6 carreaux, et porte vitrée à 50% avec 3 x 3 carreaux, blanc. |
| 217 | Jorigny | Fenêtres à deux battants à 1 x 2 carreaux, et porte pleine, naturel. |
| 233 | La Mothe | Fenêtres à deux battants à 2 x 6 carreaux, et 2 x 5 carreaux pour les lucarnes, blanc. |
| 237 | La Reinière (aile) | Fenêtres à deux battants à 2 x 6 carreaux, et portes pleines avec impostes à 4 x 2 carreaux, blanc. |
| 243 | La Bourgoise | Portes à deux battants 2/3 vitées à 1 x 3 carreaux, blanc. |

| Vienne page | Nom du Monument | Détails (horizontal x vertical nombre de carreaux) des menuiseries des communs et des maisons rurales |
| --- | --- | --- |
| 245 | Maison rurale de la Mileterie | Fenêtres à un battant de 3 x 6, 3 x 5, 3 x 4, 2 x 2, arrondies à 3 x 5 et à 3 x 3 carreaux. Porte 2/3 vitrée à 4 x 5 carreaux légèrement arrondie et porte à deux battants à 2 x 5 carreaux, blanc. |
| 246 | Maisonneuve (aile) | Fenêtres à deux battants à 2 x 6 carreaux, et à deux battants 2 x 5 carreaux, et une porte pleine avec imposte à 3 x 2 carreaux, blanc. |
| 247 | La Minauderie | Fenêtres à un battant à 2 x 2 carreaux, fenêtre à deux battants à 2 x 4 carreaux, une porte arrondie à 3/4 vitrée à 2 x 3 carreaux, blanc. |
| 251 | Vaumoret | Fenêtres à deux battants à 1 x 3 et à 1 x 2 carreaux, porte vitrée à 2/3 à deux battants à 1 x 4 et 2 x 4 carreaux, blanc |
| 252 | Boivre | Une belle série de baies vitrées du XIXe siècle avec impostes arrondies à 4 x 3 plus 4 x 2 carreaux (à deux battants ?) . Une porte 2 /3 vitrée 4 x 3 plus 4 x 2 carreaux aussi avec imposte arrondie, blanc. |
| 271 | Lirec (aile) | Fenêtres à un battant à 2 x 3 carreaux et portes vitrées à 50% à 3 x 3 carreaux, blanc. |
| 273 | Loubressay | Le tout dans un état honteux. |
| 277 | Les Murs | Fenêtres à un battant à 3 x 5 carreaux, blanc |
| 278 | Moulins | Fenêtres à deux battants à 2 x 3 carreaux, et portes à deux battants, vitrées à 2/3 avec 3 x 4 carreaux et des impostes à 3+3 x 1 carreaux, blanc |
| 281 | La Tibaudière (aile) | Fenêtres à un battant à 3 x 4 carreaux et une porte pleine, blanc. |
| 282 | La Nivardière | Fenêtres du XIXe siècle à deux battants (1 x 3 carreaux) en blanc, volets et porte pleine, bleu. |
| 312 | Villenon (logis rural) | Fenêtres à deux battants à 2 x 5 carreaux avec impostes à deux fois 2 x 2 carreaux. Portes à deux battants, vitrées à 4/5 avec 1 x 3 carreaux et des impostes à deux fois 1 carreaux, blanc. |
| 315 | Mézieux | Principalement menuiseries du fin XIXe siècle. Fenêtres du "type M5" (à condamner). |
| 322 | L'Estang | Fenêtre à deux battants à 1 x 3 carreaux. |
| 341 | Béthines (logis rural) | Fenêtre à deux battants à 1 x 3 carreaux, portes à 50% vitrée à 3 x 3 carreaux, naturel. |
| 342 | Peutro | Belle bâtisse du XIVe siècle tombant en ruine, dû à l'absence de menuiseries protectrices. |
| 343 | Le Pin | Porte à 60% vitrée à 2 x 3 carreaux, naturel. |
| 352 | La Rigaudière | ISMH et en ruine. |
| 365 | La Jarrige | Fenêtre à deux battants à 2 x 6 carreaux, portes à 50% vitrée à 3 x 3 carreaux, blanc. |

| Charente page | Nom du Monument | Détails (horizontal x vertical nombre de carreaux) des menuiseries des communs et des maisons rurales |
| --- | --- | --- |
| 29 | Grégueuil | Fenêtres à deux battants de 1 x 3, grand porche 4 sections vitrées à 50% à 4 fois 2 x 3 carreaux, blanc. |
| 32 | Le Palais | Deux portes vitrées à 3 x 7 carreaux, blanc. |
| 45 | Biagre | Grands porches à tôle ondulée. |
| 50 | Saint-Fraigne (maison rurale) | Bel exemple de grand porche arrondi vitré à 2/3 à 4 x 4, 2 x 4, 4 x 4 carreaux et imposte a 4 x 3, 2 x 3, 4 x 3 carreaux. Porte à 2/3 vitrée à 4 x 5 carreaux avec imposte à 4 x 3 carreaux, blanc. |
| 52 | Cellettes | Porte à 4 battants à 1 x 4 carreaux, blanc. |
| 70 | La Vergne | Porte vitrée à 2/3 à deux battants inégaux à 1 x 3 et 2 x 3 carreaux avec impostes de 1 x 2 + 2 x 2 carreaux, blanc. |
| 78 | Puybautier | Fenêtres à deux battants de 2 x 3 carreaux très allongés, lucarnes à 2 fois 1 x 3 carreaux. Porte pleine avec imposte à 4 x 2 carreaux, blanc |
| 79 | Fayolle (logis) | Bel exemple de fenêtres arrondies dans baies carrées. Fenêtres à deux battants à 2 x 6 carreaux, blanc. |
| 80 | Serre | Fenêtres à deux battants de 1 x 2 carreaux avec imposte de 2 x 1 carreaux, blanc. |
| 87 | Le Manoir (logis) | Exemple de grand porche arrondi vitré à 80% avec 6 x 5 carreaux fixes et 3 x 5 carreaux dans le battant, et 5 x 2 + 2 x 2 carreaux dans l'imposte. Porte arrondie 2/3 vitrée à 3 x 5 carreaux, fenêtre à deux battants à deux fois 3 x 5 carreaux, blanc. Le tout dans des percements Renaissance de 1515 - 1520. |
| 93 | Marcillac | Fenêtres à deux battants de 2 x 6 carreaux et porte à deux battants vitrée à 2/3 à 1 x 2 carreaux, blanc. |
| 100 | Le Petit-Pressac | Porte vitré à 2/3 à deux battants inégaux à 2 x 3 et 1 x 3 carreaux avec impostes de 2 x 1 + 1 x 1 carreaux, blanc. |
| 101 | Saint-Christophe | Un grand et deux petits porches arrondis avec portes pleines et impostes vitrées à anse de panier, blanc. |
| 121 | Les Dauges | Porte vitrée à 2/3 à deux battants à 2 x 4 carreaux avec impostes de 2 x 2 carreaux. Petites fenêtres à 1 x 2 carreaux, blanc. |
| 126 | Logeas | Un grand et trois petits porches arrondis avec portes pleines et impostes vitrées à anse de panier, et à 6 x 2 carreaux pour le grand porche, blanc. |
| 145 | Boussac | Un grand porche arrondi avec porte pleine et imposte vitrée à anse de panier. Trois portes vitrées à deux battants à 1/4 à 2 x 1 carreau, blanc. |

| Charente page | Nom du Monument | Détails (horizontal x vertical nombre de carreaux) des menuiseries des communs et des maisons rurales |
| --- | --- | --- |
| 146 | Chateau-Chesnel | Fenêtres à deux battants à 2 x 8 carreaux et à un battant à 3 x 3 carreaux, blanc. |
| 154 | Saint-Martin | Grand porche à quatre battants à 1 x 3, 3 x 3, 3 x 3, 1 x 3 carreaux vitré à 1 /3. Fenêtres arrondies à deux battants à 2 x 3 carreaux, blanc. |
| 168 | La Gibauderie | Fenêtres à 3 x 4 carreaux, blanc. |
| 187 | Gademoulins | Grand porche arrondi vitré à 3/4 avec deux battants à 2 x 5 carreaux allongés et deux dormants à 1 x 5 carreaux allongés, naturel. |
| 189 | Saintonge (Logis) | Porte vitrée à 60% à deux battants à 3 x 4 carreaux, avec imposte à 3 x 4 + 3 x 4 carreaux, légèrement arrondie, blanc. |

Table 2

| Fenêtres |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Portes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partie principale |  |  |  |  | Imposte |  |  | Nombre carreaux |  |  |  |  |  | Partie principale |  |  |  |  |  | Imposte |  |  | Nombre carreaux |  |  |  |  | Ouverture |  |  |
| battants | l x | h | l x | h | Fenêtre | F+Imp | Total |  | battants | frac. | l x | h | l x | h | Porte | P+Imp | Total | f(Imp.) | f(Vtot) |
| 2 | 2 | 6 |  |  | 12 | 12 | 24 |  | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0.20 |
| 1 | 2 | 2 |  |  | 4 | 4 | 4 |  | 1 | 0.67 | 3 | 3 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0.00 | 0.67 |
| 2 | 1 | 4 |  |  | 4 | 4 | 8 |  | 1 | 0.50 | 3 | 3 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0.00 | 0.50 |
| 2 | 1 | 3 |  |  | 3 | 3 | 6 |  | 2 | 0.67 | 1 | 3 |  |  | 3 | 3 | 6 | 0.00 | 0.67 |
| 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 |  | 1 | 1.00 | 3 | 4 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0.00 | 1.00 |
| 2 | 1 | 2 |  |  | 2 | 2 | 4 |  | 2 | 0.67 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0.25 | 0.73 |
| 2 | 1 | 3 |  |  | 3 | 3 | 6 |  | 2 | 0.67 | 1 | 3 |  |  | 3 | 3 | 6 | 0.00 | 0.67 |
| 2 | 1 | 3 |  |  | 3 | 3 | 6 |  | 1 | 0.50 | 4 | 3 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0.00 | 0.50 |
| 2 | 2 | 4 |  |  | 8 | 8 | 16 |  | 2 | 0.75 | 3 | 8 |  |  | 24 | 24 | 48 | 0.00 | 0.75 |
| 1 | 2 | 2 |  |  | 4 | 4 | 4 |  | 1 | 0.50 | 3 | 3 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0.00 | 0.50 |
| 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 | 13 | 13 |  | 1 | 0.50 | 3 | 3 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0.00 | 0.50 |
| 2 | 1 | 3 |  |  | 3 | 3 | 6 |  | 1 | 0.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 0.50 | 0.67 |
| 2 | 2 | 4 |  |  | 8 | 8 | 16 |  | 2 | 0.50 | 1 | 2 |  |  | 2 | 2 | 4 | 0.00 | 0.50 |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 | 18 | 18 |  | 1 | 0.67 | 1 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 0.00 | 0.67 |
| 1 | 2 | 2 |  |  | 4 | 4 | 4 |  | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0.75 | 0.43 |
| 2 | 1 | 3 |  |  | 3 | 3 | 6 |  | 1 | 0.67 | 3 | 3 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0.00 | 0.67 |
| 3 | 2 | 3 |  |  | 6 | 6 | 18 |  | 1 | 0.00 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 1 | 3 |  |  | 3 | 3 | 6 |  | 1 | 0.00 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 1 | 3 |  |  | 3 | 3 | 6 |  | 1 | 0.00 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 6 | 6 | 6 |  | 2 | 0.67 | 2 | 4 | 4 | 1 | 8 | 12 | 24 | 0.25 | 0.73 |
| 2 | 2 | 3 |  |  | 6 | 6 | 12 |  | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 12 | 12 | 0.75 | 0.43 |
| 2 | 2 | 4 |  |  | 8 | 8 | 16 |  | 3 | 0.67 | 3 | 5 | 3 | 3 | 15 | 24 | 72 | 0.75 | 0.81 |
| 2 | 1 | 3 |  |  | 3 | 3 | 6 |  | 1 | 0.33 | 8 | 1 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0.00 | 0.33 |
| 2 | 2 | 6 |  |  | 12 | 12 | 24 |  | 1 | 0.67 | 3 | 6 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0.00 | 0.67 |
| 2 | 1 | 4 |  |  | 4 | 4 | 8 |  | 1 | 0.67 | 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | 17 | 17 | 0.50 | 0.78 |
| 2 | 2 | 6 |  |  | 12 | 12 | 24 |  | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0.50 | 0.33 |
| 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 12 | 20 | 40 |  | 1 | 0.00 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 1 | 3 |  |  | 3 | 3 | 6 |  | 1 | 0.50 | 3 | 3 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0.00 | 0.50 |
| 2 | 2 | 6 |  |  | 12 | 12 | 24 |  | 1 | 0.00 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2 | 3 |  |  | 6 | 6 | 12 |  | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0.50 | 0.33 |
| 2 | 2 | 5 |  |  | 10 | 10 | 20 |  | 2 | 0.67 | 1 | 3 |  |  | 3 | 3 | 6 | 0.00 | 0.67 |
| 2 | 2 | 2 |  |  | 4 | 4 | 8 |  | 1 | 0.67 | 4 | 5 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0.00 | 0.67 |
| 3 | 2 | 6 |  |  | 12 | 12 | 36 |  | 2 | 0.67 | 2 | 5 |  |  | 10 | 10 | 20 | 0.00 | 0.67 |
| 2 | 2 | 6 |  |  | 12 | 12 | 24 |  | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0.50 | 0.33 |
| 2 | 1 | 2 |  |  | 2 | 2 | 4 |  | 1 | 0.75 | 2 | 3 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0.00 | 0.75 |

Table 2 (cont.)

| Fenêtres |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Portes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partie principale |  |  |  |  | Imposte |  |  | Nombre carreaux |  |  |  |  |  | Partie principale |  |  |  |  |  | Imposte |  |  | Nombre carreaux |  |  |  |  | Ouverture |  |  |
| battants | l x | h | l x | h | Fenêtre | F+Imp | Total |  | battants | frac. | l x | h | l x | h | Porte | P+Imp | Total | f(Imp.) | f(Vtot) |
| 2 | 2 | 6 |  |  | 12 | 12 | 24 |  | 2 | 0.67 | 1 | 4 |  |  | 4 | 4 | 8 | 0.00 | 0.67 |
| 2 | 2 | 5 |  |  | 10 | 10 | 20 |  | 2 | 0.67 | 2 | 4 |  |  | 8 | 8 | 16 | 0.00 | 0.67 |
| 2 | 2 | 6 |  |  | 12 | 12 | 24 |  | 1 | 1.00 | 4 | 3 | 4 | 2 | 12 | 20 | 20 | 0.50 | 1.00 |
| 2 | 2 | 6 |  |  | 12 | 12 | 24 |  | 1 | 0.50 | 3 | 3 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0.00 | 0.50 |
| 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 15 | 30 | 30 |  | 2 | 0.67 | 3 | 4 | 3 | 1 | 12 | 15 | 30 | 0.25 | 0.73 |
| 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 12 | 21 | 42 |  | 1 | 0.00 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2 | 2 |  |  | 4 | 4 | 8 |  | 1 | 0.00 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2 | 6 |  |  | 12 | 12 | 24 |  | 2 | 0.80 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0.25 | 0.84 |
| 2 | 2 | 5 |  |  | 10 | 10 | 20 |  | 1 | 0.50 | 3 | 3 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0.00 | 0.50 |
| 1 | 2 | 2 |  |  | 4 | 4 | 4 |  | 1 | 0.50 | 2 | 3 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0.00 | 0.50 |
| 2 | 2 | 4 |  |  | 8 | 8 | 16 |  | 1 | 0.50 | 3 | 3 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0.00 | 0.50 |
| 2 | 1 | 3 |  |  | 3 | 3 | 6 |  | 4 | 0.50 | 2 | 3 |  |  | 6 | 6 | 24 | 0.00 | 0.50 |
| 2 | 1 | 2 |  |  | 2 | 2 | 4 |  | 1 | 1.00 | 3 | 7 |  |  | 21 | 21 | 21 | 0.00 | 1.00 |
| 2 | 2 | 3 |  |  | 6 | 6 | 12 |  | 2 | 0.67 | 4 | 4 | 4 | 3 | 16 | 28 | 56 | 0.75 | 0.81 |
| 2 | 3 | 5 |  |  | 15 | 15 | 30 |  | 2 | 0.67 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | 20 | 0.75 | 0.81 |
| 2 | 2 | 3 |  |  | 6 | 6 | 12 |  | 1 | 0.67 | 4 | 5 | 4 | 3 | 20 | 32 | 32 | 0.75 | 0.81 |
| 1 | 3 | 4 |  |  | 12 | 12 | 12 |  | 4 | 1.00 | 1 | 4 |  |  | 4 | 4 | 16 | 0.00 | 1.00 |
| 2 | 1 | 3 |  |  | 3 | 3 | 6 |  | 2 | 0.67 | 1.5 | 3 | 1.5 | 2 | 4.5 | 7.5 | 15 | 0.50 | 0.78 |
| 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 10 | 14 | 28 |  | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0.50 | 0.33 |
| 2 | 1 | 3 |  |  | 3 | 3 | 6 |  | 2 | 0.75 | 4.5 | 5 | 3.5 | 2 | 22.5 | 29.5 | 59 | 0.50 | 0.83 |
| 2 | 1 | 3 |  |  | 3 | 3 | 6 |  | 1 | 0.67 | 3 | 5 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0.00 | 0.67 |
| 2 | 2 | 6 |  |  | 12 | 12 | 24 |  | 2 | 0.67 | 1 | 2 |  |  | 2 | 2 | 4 | 0.00 | 0.67 |
| 2 | 1 | 3 |  |  | 3 | 3 | 6 |  | 2 | 0.67 | 1.5 | 3 | 1.5 | 1 | 4.5 | 6 | 12 | 0.25 | 0.73 |
| 2 | 2 | 3 |  |  | 6 | 6 | 12 |  | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0.20 |
| 2 | 1 | 3 |  |  | 3 | 3 | 6 |  | 2 | 0.67 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 12 | 24 | 0.50 | 0.78 |
| 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 12 | 13 | 26 |  | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0.20 |
| 2 | 1 | 2 |  |  | 2 | 2 | 4 |  | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0.50 | 0.33 |
| 2 | 3 | 5 |  |  | 15 | 15 | 30 |  | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0.20 |
| 2 | 2 | 6 |  |  | 12 | 12 | 24 |  | 2 | 0.25 | 2 | 1 |  |  | 2 | 2 | 4 | 0.00 | 0.25 |
| 1 | 1 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 4 | 0.33 | 2 | 3 |  |  | 6 | 6 | 24 | 0.00 | 0.33 |
| 2 | 2 | 8 |  |  | 16 | 16 | 32 |  | 4 | 0.75 | 1.5 | 5 |  |  | 7.5 | 7.5 | 30 | 0.00 | 0.75 |
| 1 | 3 | 3 |  |  | 9 | 9 | 9 |  | 2 | 0.50 | 3 | 4 | 3 | 4 | 12 | 24 | 48 | 1.00 | 0.75 |
| 2 | 2 | 3 |  |  | 6 | 6 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3 | 4 |  |  | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Table 3   Evaluation des observations sur la menuiserie des bâtiments des communs et maisons rurales

| Fenêtres |  | Portes |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de carreaux | Nombre de cas observés | Nombre de carreaux | Nombre de cas observés |  |  | Fraction de surface vitree avec impostes | Nombre de cas observés |
| 2 | 1 | 0 | 7 |  | 0.00 | 7 |
| 4 | 8 | 1 | 4 |  | 0.20 | 4 |
| 6 | 16 | 3 | 1 |  | 0.25 | 1 |
| 8 | 5 | 4 | 3 |  | 0.33 | 7 |
| 9 | 1 | 6 | 7 |  | 0.43 | 2 |
| 12 | 8 | 8 | 7 |  | 0.50 | 11 |
| 13 | 1 | 9 | 9 |  | 0.67 | 14 |
| 16 | 4 | 10 | 1 |  | 0.73 | 4 |
| 18 | 2 | 12 | 5 |  | 0.75 | 4 |
| 20 | 3 | 15 | 2 |  | 0.78 | 3 |
| 24 | 11 | 16 | 2 |  | 0.81 | 4 |
| 26 | 1 | 17 | 1 |  | 0.83 | 1 |
| 28 | 1 | 18 | 1 |  | 0.84 | 1 |
| 30 | 3 | 20 | 4 |  | 1.00 | 4 |
| 32 | 1 | 21 | 1 |  |  |  |
| 36 | 1 | 24 | 4 |  |  |  |
| 40 | 1 | 30 | 2 |  |  |  |
| 42 | 1 | 32 | 1 |  |  |  |
|  |  | 48 | 2 |  |  |  |
|  |  | 56 | 1 |  |  |  |
|  |  | 59 | 1 |  |  |  |
|  |  | 72 | 1 |  |  |  |

Figure 1

Figure 2

Figure 3